Y系列中型三相异步电动机主要零部件公差与配合、粗糙度

| 主要零部件名称 | 重 要 部 位 | 尺 寸 精 度 | 表 面 粗糙度 | 形 位 公 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 子 | 机座 |  |  |  |
|  | 1、机座两端板止口轴向距离 | h11 | 3.2 |  |
|  | 2、机座止口内直径（H315除外） | H7 | 3.2 |  |
|  | 3、与档风板配合处幅板止口外直径 | H12 | 3.2 |  |
|  | 4、机座与定子铁心支撑筋配合处直径 | H7 | 3.2 |  |
|  | 5、机座安装尺寸A 、B、K、H | A（±1.4～±2.1） B（±1.4～±2.1） K（00.52~0+0.62） H（−1.00～−1.50） |  |  |
|  | 6、机座端面止口与定子铁心支架轴向固定端面的距离 | h11 |  |  |
|  | 7、机座外端面对止口基准轴线圆跳动（H315除外 |  |  | 8级 |
|  | 定子铁心 |  |  |  |
|  | 1、定子铁心支架与机座两壁板配合处直径 | k6 | 12.5 |  |
|  | 2、定子铁心槽形公差 | h−0.20 b−0.20 |  |  |
|  | 3、铁心内圆对机座止口基准轴线径向跳动 |  |  | 9级 |
|  | 4、铁心环筋止口直径对铁心内圆基准轴线的同轴度 |  |  | 7级 |
|  | 定子冲片 |  |  |  |
|  | 1、槽形公差 | H10 |  |  |
|  | 2、内径 | H8 |  |  |
|  | 3、外径 | P7 |  |  |
|  | 4、槽底直径 | H10 |  |  |
|  | 5、冲片毛刺 | 0.05 |  |  |
|  | 此表规定的项目见图1、2、3、5、6 |  |  |  |
| 端 盖 | 1、止口直径 | Js6 | 3.2 |  |
|  | 2、轴承室直径（H315除外） | H7 | 2.5 | 8级 |
|  | 3、轴承室长度 | h11 |  |  |
|  | 4、止口径向面至轴承室内径端面的距离 | h11 |  |  |
|  | 5、轴承室直径与止口基准轴线的同轴度 |  |  | 7级 |
|  | 6、端盖孔的位置度 |  |  | 0.5Z |
|  | 此表中规定的项目见图7、8、9 |  |  |  |
| 转 子 | 轴 |  |  |  |
|  | 轴伸D E | m6 js14 | 1.6 |  |
|  | 轴伸键槽F（按标准） G 键槽长 | N9 按用户需要 H14 |  |  |
|  | 轴承内盖配合直径 | a11 |  |  |
|  | 轴承外盖配合直径 | g6 |  |  |
|  | 5、与甩油环配合直径 | g6 |  |  |
|  | 6、轴承档直径 | k6 | 0.8 | 7级 |
|  | 7、轴承档内侧轴向距离 | h11 |  |  |
|  | 8、固定铁心两端键槽外侧距离 | h11 |  |  |
|  | 9、轴铁心档外径 | k7 |  |  |
|  | 10、与风扇配合外径 | n6 |  |  |
|  | 11、铁心配合段键槽宽 | N9 |  |  |
|  | 12、轴伸键槽对称度 |  |  | 8＋9级／2 |
|  | 13、轴伸端外园对两端轴承档公共基准轴线的径向圆跳动 |  |  | 7级 |
|  | 转子 |  |  |  |
|  | 1、铁心外径（外径不加工者不考核） | h7 | 3.2 |  |
|  | 2、铁心外圆对两端轴承档公共基准线的径向圆跳动 |  |  | 8级 |
|  | 转子冲片 |  |  |  |
|  | 1、槽形公差 | H10 |  |  |
|  | 2、内径 | h8 |  |  |
|  | 3、外径（加工后） 冲片外径 | h7 h10 |  |  |
|  | 4、槽底直径 | h10 |  | 直 |
|  | 5、键槽宽 | Js9 |  |  |
|  | 转子端板 |  |  |  |
|  | 1、内径 | h8 |  |  |
|  | 2、外径（加工后） 端板外径 | h7 h10 |  |  |
|  | 3、槽底直径 | h10 |  |  |
|  | 4、键槽宽 | Js9 |  |  |
|  | 此表未规定的项目见图10、12 |  |  |  |
|  | 风扇座 |  |  |  |
|  | 1、与轴配合内径 | H7 | 6.3 |  |
| 集 电 环 | 1、外径 |  | 1.6 |  |
|  | 2、外圆对两端轴承档公共基准线的径向圆跳动 |  |  | 8级 |
|  | 此表中未规定的项目见图12 |  |  |  |
| 轴 承 套 | 1、内径 | J7 |  |  |
|  | 2、外径 | h6 |  |  |
|  | 3、长度 | h11 |  |  |
|  | 4、内径对外径基准轴线的同轴度 |  |  | 10级 |
|  | 此表中规定的项目见图13 |  |  |  |
| 轴 承 盖 | 1、内径 | H11 | 6.3 |  |
|  | 2、止口直径 | f9 | 3.2 |  |
|  | 3、内径对止口基准轴线的同轴度 |  |  | 10级 |
|  | 此表中规定的项目见图14、15 |  |  |  |

Y系列中型高压三相异电动机重要配合公差

| 序号 | 配合部位 | 配合公差代号 | 配合型式 | 示例（Y400） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机座止口/端盖 | H7 / Js6 | 基孔制过度配合 | Φ735H7（0+0.08）/Φ735JS6（−0.025+0.025） |
| 2 | 机座两端幅板与定子铁心支架 | H7 / k6 | 基孔制过度配合 | Φ720H7（00.08/Φ720k6（0+0.05） |
| 3 | 端盖与轴承套 | H7 /h6 | 基轴制动配合6级 | Φ320H7（0+0.057 /φ320−0.0360 ） |
| 4 | 轴承内径与轴 | /k6 | 基孔制过盈配合6级 | 轴外径d140k6+0.003+0.028 |
| 5 | 轴承套内径与轴承外径 | J7/ | 基轴制过渡配合 |  |
| 6 | 甩油环内径/轴外径 | H8/g6 |  |  |
| 7 | 轴承内盖内径/轴外径 | H11/a11 |  |  |
| 8 | 轴承外盖内径/轴外径 | C11/g6 （H11/g6）IP54 |  |  |
| 9 | 密封钢圈内径/轴外径 | E8/g6 |  |  |
| 10 | 风扇座与轴 | H8 / m7 | 基孔制过度配合 | Φ270H8（0+0.081Φ270(+0.020+0.072) |
| 11 | 风扇座与风扇 |  | 非标动配合 | Φ310(−0.2−0.1Φ3100+0.05) |
| 12 | 转子铁心与轴 | h8（冲片） / k7 | 非标过盈配合 | Φ280h8(−0.0810Φ280k7+0.004+0.056) |
| 13 | 滑环套内径与轴 Y（J）R电机 | H7/f7 | 动配合（JR14#Ф280） | Φ110H7（0+0.035）/f7（−0.071−0.036） |
| 14 | JR转子支架与轴 | H7/n6 | 过渡配合（JR14#） | Φ171H7（0+0.040）/n6（+0.027+0.052） Φ170H7（0+0.040）/n6（+0.027+0.052） |
| 11 | J（R）转子冲片 （铁心）内径与支架外径 | H8/m7 | 过盈配合（J、JR 14#） | Ф368H8（00.089）/m7（0.020.078） |
| 12 | J（R）机座铁心档内径与冲片外径 |  | 非标准间隙配合 14# | Φ850.1H8(0+0.14)/Φ850H8(0+0.14) |

Y2系列小型三相异步电动机主要零部件公差与配合、粗糙度

| 主要零部件名称 | 重 要 部 位 | 尺 寸 精 度 | 表 面 粗糙度 | 形 位 公 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 子 | 1、外壁总长止口距离 | h11 | 3.2 |  |
|  | 2、机座止口直径 | H8 | 3.2 |  |
|  | 3、机座安装尺寸A 、B、K、H | A B K H |  |  |
|  | 4、机座外端面对止口基准轴线圆跳动（H315除外 |  |  |  |
|  | 5、铁心内圆对机座止口基准轴线径向跳动 |  |  |  |
|  | 6、铁心环筋止口直径对铁心内圆基准轴线的同轴度 |  |  |  |
|  | 7、此表规定的项目见图1、2、3、5、6 |  |  |  |
| 端 盖 | 1、止口直径 | Js7 | 3.2 |  |
|  | 2、轴承室直径（H315除外） | H6 | 2.5 | 8级 |
|  | 3、轴承室长度 | H11 |  |  |
|  | 4、止口支承面至轴承室内径端面的距离 | H11 |  |  |
|  | 5、轴承室直径与止口基准轴线的同轴度 |  |  | 7级 |
|  | 6、端盖孔的位置度 |  |  | 0.5Z |
|  | 7、此表中规定的项目见图7、8、9 |  |  |  |
| 转 子 | 轴伸D E | m6 | 1.6 |  |
|  | 轴伸键槽F（按标准） G | N9 按用户需要 |  |  |
|  | 3、轴伸键槽对称度 |  |  | 8＋9级／2 |
|  | 4、轴伸端外园对两端轴承档公共基准轴线的径向圆跳动 |  |  | 7级 |
|  | 5、轴承档直径 | k5 | 0.8 | 7级 |
|  | 6、铁心外径（外径不加工者不考核） | H7 | 3.2 |  |
|  | 7、铁心外圆对两端轴承档公共基准线的径向圆跳动 |  |  | 8级 |
|  | 8、此表未规定的项目见图10、12 |  |  |  |
| 集 电 环 | 1、外径 |  | 1.6 |  |
|  | 2、外圆对两端轴承档公共基准线的径向圆跳动 |  |  | 8级 |
|  | 3、此表中未规定的项目见图12 |  |  |  |
| 轴 承 套 | 1、内径 |  |  |  |
|  | 2、外径 |  |  |  |
|  | 3、长度 |  |  |  |
|  | 4、内径对外径基准轴线的同轴度 |  |  | 10级 |
|  | 5、此表中规定的项目见图13 |  |  |  |
| 轴 承 盖 | 1、内径 | H11 | 6.3 |  |
|  | 2、止口直径 | f 9 | 3.2 |  |
|  | 3、内径对止口基准轴线的同轴度 |  |  | 10级 |
|  | 4、此表中规定的项目见图14、15 |  |  |  |